Datashift Hungary

Datashift Hungary egy 100%-ban magyar tulajdonban lévő informatikai vállalat, amely kizárólag Magyarország területén nyújt szolgáltatásokat. A cég IT-tanácsadást nyújt (pl. hálózattervezés, kiberbiztonság és felhőszolgáltatás), emellett kiépíti és felügyeli ezeket a hálózatokat. Célja, hogy ügyfelei a rendelkezésükre álló erőforrásokból a legjobb megoldásokat hozzák – gyorsabb, megalapozottabb döntéshozatal érdekében.

A székhely Budapesten található, emellett a vállalat két vidéki irodát is működtet: Pécsen és Debrecenben. A Datashift Hungary fő tevékenységi körei közé tartozik az információs rendszerek tervezése, létező rendszerek korszerűsítése, adatbázis-rendszerek tervezése, valamint általános IT-tanácsadás és támogatás Ezen túl adatelemzésben is segít az ügyfeleknek. A vállalat különös figyelmet fordít arra, hogy a magyarországi magánszemélyek, kis- és középvállalkozások számára is elérhetővé tegye az adatvezérelt gondolkodásmód előnyeit.

A cég filozófiája az, hogy a jövő versenyképes vállalkozásai azok lesznek, amelyek képesek a technológiával lépést tartani – ebben nyújt támogatást a Datashift Hungary.

Tulajdonosok:

Méhes Ádám,

Pálfi Sándor

Hálózati igények:

Cél: A cég budapesti székhelye és a két telephely közötti hálózati kommunikáció és internetelérés létesítése.

A teljes hálózat igényei:

- IPv4 és IPv6-forgalomirányítás a belső hálózaton OSPF segítségével

- Dolgozói asztali gépek csatlakoztatása a belső hálózathoz és az internethez, legalább 100Mbps sebességgel

- Telephelyek közötti kommunikáció legalább 1Gbps sebességgel

- DHCP-szolgáltatás telephelyenként a dolgozói számítógépeknek

- Teljes vezeték nélküli lefedettség mindhárom telephelyen

- Budapesti szervergép hálózati szolgáltatást (DHCP, DNS, FTP, NTP, AAA, stb.) nyújtson mindhárom telephelyen

- Hálózati eszközök biztosítása SSH-val és AAA-szerverrel

- Az épületekben található nyomtató(k) elérése akárhonnan a belső hálózatban

- Alapvető biztonsági ACL-ek (pl. kívülről jövő pingek letiltása)

- Külön IP-tartományok (telephelyenként)

- Hálózati szegmentálás (telephelyenként):

  - Dolgozói PC-knek egy VLAN

  - Hálózati eszközöknek (felügyeleti célból) egy VLAN (alinterfészekkel, ahol kell)

  - WiFi AP-knek egy VLAN

  - Nyomtató(k)nak egy VLAN

  - IoT eszközöknek egy VLAN

Budapesti székhely igényei:

- Szervergép 0/24-es elérhetősége (csak belülről)

- Webszerver 0/24 elérhetősége a tűzfal DMZ-ből (kívülről, datashift.hu domain-en)

- Tűzfal és PAT segítségével internetelérés nyújtása a belső hálózatnak

- Videokonferencia (saját VLAN-nal)

- 70db PC + 2db tűzfal + 2db szerver + 3db switch + 1db router + 4db AP + 2db nyomtató = legalább 82db eszköz + IoT eszközök

Telephelyek igényei:

- Biztonságos 0/24 kommunikáció a székhellyel az interneten keresztül (VPN)

- Budapesti szervergép hálózati szolgáltatásainak igénybevétele, folyamatos elérése

- Debrecen: 31db PC + 1db tűzfal + 2db switch + 1db router + 2db AP + 1db nyomtató = legalább 37db eszköz + IoT eszközök

- Pécs: 35db PC + 1db tűzfal +2db switch + 1db router + 2db AP + 1db nyomtató = legalább 41db eszköz + IoT eszközök

Eszközlista:

Budapest:

- 2db Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T router

- 2db Cisco CSF1230 tűzfal

- 6db Cisco Business 150AX Access Point

- 2db Cisco 9200-48P switch

- 2db Cisco Catalyst 9200L-24T-4G-E switch

- 3db Cisco 1300-8T-E-2G switch

- 1db HPE ProLiant DL380 Gen10 szervergép

- 1db HPE MicroServer Gen 11 szervergép

- 70db HP Elite Tower 800 G9 számítógép

- 2db nyomtató Canon PIXMA TS3351

- 1db Jura Z10 kávéfőző

Debrecen:

- 1db Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T router

- 1db Cisco CSF1230 tűzfal

- 2db Cisco Business 150AX Access Point

- 3db Cisco Catalyst 9200L-24T-4G-E switch

- 1db Cisco 1300-16T-2G switch

- 31db HP Elite Tower 800 G9 számítógép

- 1db nyomtató Canon PIXMA TS3351

- 1db Jura Z10 kávéfőző

Pécs:

- 1db Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T router

- 1db Cisco CSF1230 tűzfal

- 2db Cisco Business 150AX Access Point

- 3db Cisco Catalyst 9200L-24T-4G-E switch

- 1db Cisco 1300-16T-2G switch

- 35db HP Elite Tower 800 G9 számítógép

- 1db nyomtató Canon PIXMA TS3351

- 1db Jura Z10 kávéfőző

IP-tartományok:

Budapest:

| Név | Igény | Hálózati cím | Maszk | Range | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alaphálózat | kb. 82 eszk. | 192.168.0.0 /23 | 255.255.254.0 | 192.168.0.1 – 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |
| Hálózati eszk. (VLAN 1) | 4 eszk. | 192.168.0.0 /29 | 255.255.255.248 | 192.168.0.1 – 6 | 192.168.0.7 |
| Nyomtatók (VLAN 3) | 2 eszk. | 192.168.0.16 /29 | 255.255.255.248 | 192.168.0.17 - 22 | 192.168.0.23 |
| IoT (VLAN 4) | 1 eszk. | 192.168.0.24 /29 | 255.255.255.248 | 192.168.0.25 - 30 | 192.168.0.31 |
| Videokonferencia (VLAN 5) | 11 eszk. | 192.168.0.32 /28 | 255.255.255.240 | 192.168.0.33 - 46 | 192.168.0.47 |
| Videokonferencia (VLAN 5) | 2ˇ64 | 2001:0db8:1:5:: | /64 | 2001:DB8:1:5::1-f | nincs |
| Dolgozók (VLAN 10) | 72 eszk. | 192.168.0.128 /25 | 255.255.255.128 | 192.168.0.129 - 254 | 192.168.0.255 |
| Dolgozók (VLAN 10) | 2ˇ64 | 2001:DB8:2:10:: | /64 | 2001:DB8:1:10::1-f | nincs |
| Wifi (VLAN 50) | változó | 192.168.10.0 /24 | 255.255.255.0 | 192.168.10.0-255 | 192.168.10.255 |
| Wifi (VLAN 50) | változó | 2001:DB8:1:50:: | /64 | 2001:DB8:3:50::1-f | nincs |

*HSRP group virtuális cím: minden VLAN-on a harmadik cím

Debrecen:

| Név | Igény | Hálózati cím | Maszk | Range | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alaphálózat | kb. 37 eszk. | 192.168.2.0 /24 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 - 254 | 192.168.2.55 |
| Hálózati eszk. (VLAN 1) | 3 eszk. | 192.168.2.0 /29 | 255.255.255.248 | 192.168.2.1 - 6 | 192.168.2.7 |
| Nyomtatók (VLAN 3) | 1 eszk. | 192.168.2.16 /29 | 255.255.255.248 | 192.168.2.17 - 22 | 192.168.2.23 |
| IoT (VLAN 4) | 1 eszk. | 192.168.2.24 /29 | 255.255.255.248 | 192.168.2.25 - 30 | 192.168.2.31 |
| Dolgozók (VLAN 10) | 31 eszk. | 192.168.2.64 /26 | 255.255.255.192 | 192.168.2.65 - 126 | 192.168.2.127 |
| Dolgozók (VLAN 10) | 2ˇ64 | 2001:DB8:2:10:: | /64 | 2001:DB8:3:10::1-f | nincs |
| Wifi (VLAN 50) | változó | 192.168.20.0 /24 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1-254 | 192.168.20.255 |
| Wifi (VLAN 50) | változó | 2001:DB8:2:50:: | /64 | 2001:DB8:3:50::1-f | nincs |

Pécs:

| Név | Igény | Hálózati cím | Maszk | Range | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alaphálózat | kb. 41 eszk. | 192.168.3.0 /24 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 - 254 | 192.168.3.55 |
| Hálózati eszk. (VLAN 1) | 3 eszk. | 192.168.3.0 /29 | 255.255.255.248 | 192.168.3.1 - 6 | 192.168.3.7 |
| Nyomtatók (VLAN 3) | 1 eszk. | 192.168.3.16 /29 | 255.255.255.248 | 192.168.3.17 - 22 | 192.168.3.23 |
| IoT (VLAN 4) | 1 eszk. | 192.168.3.24 /29 | 255.255.255.248 | 192.168.3.25 - 30 | 192.168.3.31 |
| Dolgozók (VLAN 10) | 31 eszk. | 192.168.3.64 /26 | 255.255.255.192 | 192.168.3.65 - 126 | 192.168.3.127 |
| Dolgozók (VLAN 10) | 2ˇ64 | 2001:DB8:3:10:: | /64 | 2001:DB8:3:10::1-f | nincs |
| Wifi (VLAN 50) | változó | 192.168.30.0 /24 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1-254 | 192.168.30.255 |
| Wifi (VLAN 50) | változó | 2001:DB8:3:50:: | /64 | 2001:DB8:3:50::1-f | nincs |

*Egyszerűség kedvéért a VLAN 1, 3, 4 mindhárom tartományban ugyanazokat a alhálózatokat foglalja le.

IPv6 címzési rendszer:

2001:db8:x:x::/64

- piros: épület száma (1: Budapest, 2: Debrecen, 3: Pécs)

- kék: VLAN száma (10: Dolgozók, 50: WIFI, stb.)

Tűzfalak konfigurációi:

- Budapest:

  - Internet-DMZ (ASA_DMZ_BP):

    - NAT:

| NAT típus | Objektum neve | NAT forrás zóna | NAT cél zóna | Belső IP | Külső IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statikus NAT | DMZ-SRV | DMZ | OUTSIDE | 20.20.20.3 | 209.165.1.3 |
| Statikus NAT | LAN-SRV | DMZ | OUTSIDE | 192.168.0.254 | 209.165.1.4 |

    - ACL-ek:

| ACL neve | Interfész | Forgalom típusa | Forrás | Cél | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTSIDE-DMZ | OUTSIDE | ICMP | bármelyik | 20.20.20.3 | Engedélyezve |
| OUTSIDE-DMZ | OUTSIDE | IP | bármelyik | 192.168.0.254 | Engedélyezve |

    - Statikus útvonalak:

| Cél hálózat | Útvonali interfész | Next hop |
| --- | --- | --- |
| 192.168.0.0/23 | DMZ | 20.20.20.2 |
| 0.0.0.0/0 (default) | OUTSIDE | 209.165.1.2 |

- DMZ-LAN (ASA_LAN_BP):

    - ACL-ek:

| ACL neve | Interfész | Forgalom típusa | Forrás | Cél | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMZ-INSIDE | DMZ | ICMP | bármelyik | bármelyik | Engedélyezve |
| DMZ-INSIDE | DMZ | TCP | bármelyik | bármelyik | Engedélyezve |

    - Statikus útvonalak:

| Cél hálózat | Útvonali interfész | Next hop |
| --- | --- | --- |
| 0.0.0.0/0 (default) | DMZ | 20.20.20.1 |
| 192.168.0.0/23 | INSIDE | 10.10.10.2 (R_BP) |
| 192.168.0.0/23 | INSIDE_2 | 30.30.30.2 |

- Debrecen:

- ASA_Pécs:

- PAT:

| NAT típus | Objektum neve | NAT forrás zóna | NAT cél zóna | Belső IP | Külső IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dinamikus nat | INSIDE | ASA_Pécs | OUTSIDE | 192.168.2.0 | 209.165.2.1 |

    - ACL-ek:

| ACL neve | Interfész | Forgalom típusa | Forrás | Cél | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTSIDE-INSIDE | OUTSIDE | ICMP | bármelyik | 192.168.2.0 | Engedélyezve |

| ACL neve | Interfész | Forgalom típusa | Forrás | Cél | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTSIDE-INSIDE | OUTSIDE | TCP | bármelyik | 192.168.2.0 | Letíltva |

| ACL neve | Interfész | Forgalom típusa | Forrás | Cél | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTSIDE-INSIDE | OUTSIDE | TCP | bármelyik | 192.168.2.0 | Engedélyezve |

    - Statikus útvonalak:

| Cél hálózat | Útvonali interfész | Next hop |
| --- | --- | --- |
| 0.0.0.0/0 (default) | OUTSIDE | 209.165.2.2 |
| 192.168.2.0/24 | INSIDE | 10.10.10.6 |
| 10.10.10.4 | INSIDE | 10.10.10.6 |

- Pécs:

- ASA_Pécs:

- PAT:

| NAT típus | Objektum neve | NAT forrás zóna | NAT cél zóna | Belső IP | Külső IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dinamikus nat | INSIDE | ASA_Pécs | OUTSIDE | 192.168.3.0 | 209.165.3.1 |

    - ACL-ek:

| ACL neve | Interfész | Forgalom típusa | Forrás | Cél | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTSIDE-INSIDE | OUTSIDE | ICMP | bármelyik | 192.168.3.0 | Engedélyezve |

| ACL neve | Interfész | Forgalom típusa | Forrás | Cél | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTSIDE-INSIDE | OUTSIDE | TCP | bármelyik | 192.168.3.0 | Letíltva |

| ACL neve | Interfész | Forgalom típusa | Forrás | Cél | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTSIDE-INSIDE | OUTSIDE | TCP | bármelyik | 192.168.3.0 | Engedélyezve |

    - Statikus útvonalak:

| Cél hálózat | Útvonali interfész | Next hop |
| --- | --- | --- |
| 0.0.0.0/0 (default) | OUTSIDE | 209.165.3.2 |
| 192.168.3.0/24 | INSIDE | 10.10.10.10 |
| 10.10.10.8 | INSIDE | 10.10.10.10 |

Budapesti Linux webszerver (SRV_WEB_BP):

- LAMP szerver (www.datashift.hu)

Budapesti Windows hálózati szerver (SRV_NET_BP)

- AD DS + DC szolgáltatás (forest: datashift.hu)

- DNS szolgáltatás

- Belső e-mail szerver

- Belső webes alkalmazások hosztolása

- Távoli hozzáféréses VPN biztosítva a székhelyen és a telephelyeken dolgozóknak